设计证书号：综合甲级编号：A111001755 工程号：2015DT01 计 算 书 项目名称： 北京轨道交通新机场线一期工程 磁各庄站车站主体支护结构 设计阶段： 施工设计 专 业： 结 构 计 算： 校 核： 审 核： 审 定： 中铁第五勘察设计院集团有限公司 2017年03月

1.工程概况

1.1结构概况

车站主体结构采用明挖法施工；围护结构采用钻孔灌注桩+内支撑体系。

车站结构形式为明挖地下两层三跨框架结构，基坑深约20.8～21.63m。中心里程为：右K30+050.803、左K30+050.803，结构外包尺寸（长×宽×高）为425.5×26×（17.54~17.74）m，覆土厚度约3.1～3.89m。

1.2工程地质概况

本工程拟建场地属于工程地质Ⅰ单元。地层由人工填土层、新近沉积层和第四纪沉积的黏性土、粉土、砂土及碎石土构成。本区间详细勘察地面以下52m深度范围内的地层按其沉积年代及工程性质分别为人工填土层、新近沉积层及第四纪冲洪积层。现从上至下分别描述如下：

1．人工填土（Q4ml）

杂填土①1层：杂色，松散，稍湿，以建筑垃圾为主，含碎石、灰渣及少量黏性土等。

粉质黏土素填土①4层：黄褐色，松散～稍密，湿～很湿，硬塑～可塑，以粉质黏土为主，含砖渣、灰渣及有机质等。

2．新近沉积层（Q42+3al）

砂质粉土黏质粉土②层：褐黄～黄褐色，密实，湿，含云母、氧化铁、氧化锰和钙质结核等，土质不均，结构性差，无层理。

粉质黏土②1层：褐黄～黄褐色，湿～很湿，可塑，局部硬塑，含氧化铁和氧化锰，土质不均，结构较差。

黏土②2层：褐黄～黄褐色，湿～很湿，可塑，含钙质结核、氧化铁等，土质不均，结构较差。

3．第四纪全新世冲洪积层（Q41al+pl）

砂质粉土黏质粉土③层：褐黄色，中密～密实，稍湿～湿，含云母、氧化铁和少量钙质结核，局部夹粉质黏土薄层。

粉质黏土③1层：褐黄色，湿～很湿，可塑～硬塑，含钙质结核、氧化铁等。

粉细砂③3层：褐黄色，中密～密实，湿，主要矿物成分为云母、石英、长石。

粉质黏土④层：褐黄色，湿～很湿，可塑～硬塑，含钙质结核、氧化铁等，局部夹黏土薄层。

黏土④1层：褐黄色，很湿，可塑～硬塑，含氧化铁、氧化锰和钙质结核。

砂质粉土黏质粉土④2层：褐黄色，密实，稍湿～湿，含云母、氧化铁和少量钙质结核。

粉细砂④3层：褐黄色，中密，湿，主要矿物成分为云母、石英、长石。

4．第四纪晚更新世冲洪积层（Q3al+pl）

粉质黏土⑥层：褐黄色，很湿，可塑～硬塑，含氧化铁、钙质结核等。

黏土⑥1层：褐黄色，很湿，可塑～硬塑，含氧化铁、氧化锰和钙质结核。

砂质粉土黏质粉土⑥2层：褐黄色，中密～密实，稍湿～湿，含云母、氧化铁。

粉细砂⑥3层：褐黄色，中密～密实，湿～饱和，主要矿物成分为云母、石英、长石。

卵石圆砾⑦层：杂色，密实，湿，一般粒径2～6cm，最大粒径约16cm，亚圆形，级配较好，粒径大于2cm颗粒的质量占总质量的55%～75%，局部为圆砾，母岩成分为花岗岩、辉绿岩及白云岩等，中粗砂填充。

粉细砂⑦2层：褐黄色，中密～密实，饱和，主要矿物成分为云母、石英、长石，含少量圆砾。

卵石圆砾⑨层：杂色，密实，饱和，一般粒径3～8cm，最大粒径约18cm，亚圆形，级配较好，粒径大于2cm颗粒的质量占总质量的60%～75%，局部为圆砾，母岩成分为花岗岩、辉绿岩及白云岩等，中粗砂充填。

土层物理力学参数表

| 地层 编号 | 岩性 名称 | 重度(kN /m3) | 三轴试验（CU） |  | 固结快剪 |  | 静止侧压力系数K0 | 基床系数（MPa/m） |  | 桩侧阻力标准值qsi(kPa) | 地基土水平抗力系数的比例系数 （MN/m4） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 粘聚力 C(kPa) | 摩擦角 φ(°) | 粘聚力 C(kPa) | 摩擦角 φ(°) |  | 垂直KV | 水平KX |  |  |
| ①1 | 杂填土 | 17 | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  |  |  |  |
| ①4 | 杂填土 |  | 0 | 10 | 0 | 10 |  |  |  |  |  |
| ②1 | 粘粉质黏土 | 19.4 | 30 | 19 | 30 | 16 | 0.45 | 12 | 10 |  | 7 |
| ② | 砂质粉土黏质粉土 | 19.5 | 16 | 29 | 14 | 26 | 0.43 | 16 | 15 |  | 8 |
| ③1 | 砂质粉土黏质粉土 | 19.9 | 30 | 19 | 31 | 18 | 0.45 | 15 | 15 |  | 14 |
| ③3 | 粉细砂 | 19.2 | 0 | 28 | 0 | 28 | 0.38 | 22 | 22 |  | 20 |
| ③ | 粉质黏土 | 19.8 | 19 | 30 | 18 | 30 | 0.43 | 20 | 18 |  | 16 |
| ④ | 粉质黏土 | 19.7 | 32 | 21 | 31 | 19 | 0.45 | 22 | 22 |  | 30 |
| ④1 | 黏土 | 18.7 | 35 | 9 | 32 | 8 | 0.46 | 20 | 20 |  | 30 |
| ④2 | 砂质粉土黏质粉土 | 19.5 | 15 | 30 | 14 | 28 | 0.42 | 25 | 20 |  | 30 |
| ④3 | 粉细砂 | 19.3 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0.35 | 25 | 25 |  | 35 |
| ⑥ | 粉质黏土 | 19.9 | 33 | 19 | 33 | 19 | 0.44 | 29 | 27 | 35 | 30 |
| ⑥1 | 黏土 | 18.8 | 38 | 10 | 36 | 8 | 0.50 | 25 | 22 | 30 | 30 |
| ⑥2 | 砂质粉土黏质粉土 | 19.7 | 23 | 29 | 20 | 36 | 0.40 | 25 | 20 | 35 | 30 |
| ⑥3 | 粉细砂 | 19.5 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0.35 | 28 | 28 | 35 | 35 |
| ⑦ | 卵石圆砾 | 20.5 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0.25 | 85 | 80 | 75 | 220 |
| ⑦2 | 粉细砂 | 19.5 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0.35 | 32 | 32 | 35 | 35 |
| ⑨ | 卵石圆砾 | 20.5 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0.25 | 95 | 90 | 75 | 250 |

1.3水文地质概况

本工程详细勘察现场钻探期间（钻探日期：2017年1月13日～2月27日），在钻探深度（52.0m）范围内共观测到三层地下水，具体情况见下表“地下水位观测情况一览表”。

地下水位观测情况一览表

| 地下水类型 | 初见水位深度（m） | 初见水位绝对标高（m） | 稳定水位深度（m） | 稳定水位绝对标高（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 上层滞水（一） | 1.60 | 35.35 | 1.5 | 35.45 |
| 层间潜水（三） | 17.50～23.50 | 14.86～19.45 | 16.80～22.50 | 16.17～20.08 |
| 层间潜水～承压水（四）（四） | 24.50～30.30 | 7.92～12.45 | 18.60～24.90 | 12.43～18.28 |

上层滞水（一）：含水层主要为粉质黏土素填土①4层，以管线渗漏、大气降水等为主要补给方式，以蒸发为主要排泄方式，地下水位变化无规律，受人为活动影响较大。

层间潜水（三）：含水层主要为砂质粉土黏质粉土⑥2层及粉细砂⑥3层，主要接受侧向径流补给，以侧向径流和向下越流为主要排泄方式，具有微承压性。

层间潜水～承压水（四）：主要含水层为卵石圆砾⑦层及其以下砂土、卵石地层，主要接受侧向径流补给，以侧向径流和向下越流为主要排泄方式，承压水头1.3～6.8m。

本工程抗浮设防水位绝对标高按33.00m考虑。

2.设计依据

2.1设计规范、规程

（1）《地铁设计规范》（GB50157-2013）

（2）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）（2015年版）

（3）《地下工程防水设计规范》（GB50108-2008）

（4）《建筑地基基础设计规范》（GB50007-2011）

（5）《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-2012）

（6）《建筑基坑工程技术规范》（YB9258-97）(参照规范)

（7）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2008）

（8）《建筑结构荷载规范》（GB50009-2012）

（9）《钢结构设计规范》（GBJ50017-2003）

（10）《建筑基坑支护技术规程》（DB11/489-2007）

2.2 设计依据

（1）《北京轨道交通新机场线一期工程可行性研究报告》（北京城建设计发展集团股份有限公司）（2015年7月）；

（2）北京轨道交通新机场线一期工程勘察04合同段（磁各庄站及北端盾构始发井）;《报告编号为：KCGJ-2015-7-1-13》（中航勘察设计研究院有限公司）；

（3）《北京轨道交通新机场线一期工程勘察04合同段磁各庄站（含）~草桥站（不含）建（构）筑物详勘调查报告》（中航勘察设计研究院有限公司）（2017年3月）；

（4）《北京轨道交通新机场线一期工程施工设计技术要求》（北京城建设计发展集团股份有限公司）；

（5）线路、建筑、限界等专业提供的资料图、设计总体组下发的相关技术联系单及总体文件；

（6）甲方提供的相关资料；

（7）《北京轨道交通新机场线一期工程施工设计技术要求》（北京城建设计发展集团股份有限公司）；

2.3 使用软件

理正深基坑支护软件7.0

MorGain结构快速设计程序

3.设计标准

1、地下结构的基坑支护结构应按临时构件进行设计，并仅按荷载效应的基本组合进行极限状态承载能力计算，结构重要性系数应取γ0＝1.0，同时不应考虑耐久性设计要求；

2、地下结构应按抗浮设防水位进行抗浮稳定性验算。抗浮安全系数当不计地层侧摩阻力时不应小于1.05，当计及地层侧摩阻力时不应小于1.15。

3、作用在地下结构上的水压力，应根据施工阶段和长期使用过程中地下水位的变化，不同的围岩条件，分别按下列规定计算：

（1） 水压力可按静水压力计算，并应根据设防水位以及施工和使用阶段可能发生的地下水位最不利情况，计算水压力和浮力对结构的作用。

（2） 砂性土地层的侧向水、土压力应采用水土分算。

（3） 粘性土地层的侧向水、土压力，在施工阶段宜采用水土合算，在使用阶段应采用水土分算。

4、北京轨道交通新机场线一期工程基坑工程设计应根据工程特点和周边环境保护要求按照下表确定基坑变形控制等级。

根据上述技术要求规定，结合拟建场地周边情况，本车站主体基坑变形控制保护等级为一级。

5、围护结构一般按强度设计，不进行裂缝验算；当结构作为抗浮构件时，应验算裂缝宽度。

6、基坑周边超载：按20kPa考虑。

7、钢支撑或钢筋混凝土支撑应按偏心受压构件计算，截面的偏心弯矩除竖向荷载产生的弯矩外，尚应考虑轴力对构件初始偏心距的附加弯矩，初始偏心距不宜小于支撑计算长度的0.2%，且钢支撑不宜小于40mm。

4.钻孔灌注桩支护设计

4.1主要工程材料

（1）钻孔灌注桩：采用C30砼：Φ1000mm@1600mm。

（2）冠梁、挡土墙及砼角撑：C30砼

（3）钢筋：采用HPB300、HRB400钢筋

（4）冠梁：1000mm ×1000mm

（5）钢腰梁：双拼工56b

（6）钢支撑：除小里程段斜撑第一道采用Φ609mm（t=16）（Q235）外，其余第一~四道均采用Φ800mm（t=16）（Q235）

4.2主体结构抗浮验算

取覆土较浅处对结构进行抗浮验算，结合规划地面，顶板覆土约3.06m，车站标准段处结构外包尺寸为26×17.54m，抗浮设计水位标高33m。对结构取1延米进行抗浮稳定性验算：

结构自重：G1=2362.25kN，道床自重：G2=433.69kN，

装修面自重：G3=84.18kN，框架柱自重：G4=67.95kN，

隔墙自重：G5=114.66kN，顶板上部覆土自重：G6=1450.8kN	，

合计：G =G1+G2+G3+G4+G5+G6=4513.53kN

水浮力：F1 =4292.34kN

不考虑侧壁摩阻力：

抗浮安全系数 Kf= G/F = 1.052＞1.05，满足抗浮设计要求。

4.3钢支撑验算

4.3.1标准段（对应4-4剖面）钢支撑刚度、强度、稳定性、挠度验算

内支撑共分竖向4道，钢支撑为Φ800mm，t=16mm的Q235钢管支撑，间距最大处3.5m。在基坑开挖、回筑过程中，第三道内支撑出现最大轴力，起控制作用。

第三道钢支撑轴力设计值N=3483.48KN，第一道钢支撑轴力设计值N=754.80KN。

4.3.2钢支撑刚度验算

内支撑按简支构件计算，内支撑的长细比λ=L/l=87，L=24.14m，查阅《钢结构设计规范》（GB50017-2003）知：内支撑容许长细比[λ]=150，所以且＜120，故满足要求。

4.3.3钢支撑强度验算

内支撑按压弯构件考虑，同时考虑安装偏心。

偏心距：，初始偏心距不宜小于支撑计算长度的0.2%，且钢支撑不宜

小于e0=40mm，自重：3.09KN/m，γx=1.05，Wnx=0.00757m3，An=0.0394m2，

Mx =ql2/8+Ne0=449.87KN.m

由公式：N/An+Mx/γxWnx=140N/mm2＜215 N/mm2，满足要求。同理验算第一道钢支撑强度为59.32 N/mm2＜215 N/mm2，满足要求。

4.3.4钢支撑整体稳定性验算

查《钢结构设计规范》（GB50017-2003）附录表C-2得φx=0.641，

Wx=0.00757m3，An=0.0394m2，，，λ=87，

，，Nex=9794KN，

σ=βx*Mx/[γx*Wx*(1-0.8*N/Nex)]= 210N/mm2＜215 N/mm2，满足要求。同理验算第一道钢支撑σ为74.29N/mm2＜215 N/mm2，满足要求。

4.3.5钢支撑挠度验算

第三道钢支撑最大挠度fmax=Ne0L2/16EI+5qL4/384EI=29.87mm，根据《建筑基坑工程技术规范》（YB 9258-97），支撑挠度在竖向平面内不得大于其计算跨度的1/600～1/800。其范围为30.2～40.23mm，故钢支撑挠度满足要求。同理如第一道Φ609mm，t=16mm的钢支撑挠度为64.89mm≮32.75～43.67mm，故钢支撑挠度不满足要求，直撑第一道钢支撑需要加大截面面积，采用Φ800mm，t=16mm的钢支撑，经计算挠度为23.87mm＜32.75～43.67mm，满足要求。

4.4加宽段（对应3-3剖面）钢支撑刚度、强度、稳定性、挠度验算

内支撑共分竖向4道，钢支撑为Φ800mm，t=16mm的Q235钢管支撑，间距最大处3m。在基坑开挖、回筑过程中，第三道内支撑出现最大轴力，起控制作用。

第三道钢支撑轴力设计值N= 2968.95KN，第一道钢支撑轴力设计值N=735.71KN。

4.4.1钢支撑刚度验算

内支撑按简支构件计算，内支撑的长细比λ=L/l=90，L=24.84m，查阅《钢结构设计规范》（GB50017-2003）知：内支撑容许长细比[λ]=150，所以且＜120，故满足要求。

4.4.2钢支撑强度验算

内支撑按压弯构件考虑，同时考虑安装偏心。

偏心距：，初始偏心距不宜小于支撑计算长度的0.2%，且钢支撑不宜

小于e0=40mm，自重：3.09KN/m，γx=1.05，Wnx=0.00757m3，An=0.0394m2，

Mx =ql2/8+Ne0=445.74KN.m

由公式：N/An+Mx/γxWnx=126.52N/mm2＜215 N/mm2，满足要求。同理验算第一道钢支撑强度为94.07N/mm2＜215 N/mm2，满足要求。

4.4.3钢支撑整体稳定性验算

查《钢结构设计规范》（GB50017-2003）附录表C-2得φx=0.641，

Wx=0.00757m3，An=0.0394m2，，，λ=87，

，，Nex=9250KN，

σ=βx*Mx/[γx*Wx*(1-0.8*N/Nex)]= 190.18N/mm2＜215 N/mm2，满足要求。同理验算第一道钢支撑σ为76.41N/mm2＜215 N/mm2，满足要求。

4.4.4钢支撑挠度验算

第三道钢支撑最大挠度fmax=Ne0L2/16EI+5qL4/384EI=34.56mm，根据《建筑基坑工程技术规范》（YB 9258-97），支撑挠度在竖向平面内不得大于其计算跨度的1/600～1/800。其范围为31.05～41.4mm，所以钢支撑挠度满足要求。

同理第一道Φ800mm，t=16mm的钢支撑挠度为38.14＜33.63～44.83mm，故钢支撑挠度满足要求。

4.5斜撑段（对应5-5剖面）钢支撑刚度、强度、稳定性、挠度验算

内支撑共分竖向4道，第一道内支撑为Φ609mm，t=16mm的Q235钢管支撑，间距4.5m；其它钢支撑为Φ800mm，t=16mm的Q235钢管支撑，间距最大处3m。在基坑开挖、回筑过程中，第三道内支撑出现最大轴力，起控制作用。

第三道钢支撑轴力设计值N= 4925.63KN，第一道钢支撑轴力设计值N=1067.28KN。

4.5.1钢支撑刚度验算

内支撑按简支构件计算，内支撑的长细比λ=L/l=61，L=16.9m，查阅《钢结构设计规范》（GB50017-2003）知：内支撑容许长细比[λ]=150，所以且＜120，故满足要求。

4.5.2钢支撑强度验算

内支撑按压弯构件考虑，同时考虑安装偏心。

偏心距：，初始偏心距不宜小于支撑计算长度的0.2%，且钢支撑不宜

小于e0=40mm，自重：3.09KN/m，γx=1.05，Wnx=0.00757m3，An=0.0394m2，

Mx =ql2/8+Ne0=304.56KN.m

由公式：N/An+Mx/γxWnx=159.98N/mm2＜215 N/mm2，满足要求。同理验算第一道钢支撑强度为41.4N/mm2＜215 N/mm2，满足要求。

4.5.3钢支撑整体稳定性验算

查《钢结构设计规范》（GB50017-2003）附录表C-2得φx=0.641，

Wx=0.00757m3，An=0.0394m2，，，λ=87，

，，Nex=9250KN，

σ=βx*Mx/[γx*Wx*(1-0.8*N/Nex)]= 199.43N/mm2＜215 N/mm2，满足要求。同理验算第一道钢支撑σ为46.38N/mm2＜215 N/mm2，满足要求。

4.5.4钢支撑挠度验算

第三道钢支撑最大挠度fmax=Ne0L2/16EI+5qL4/384EI=8.4mm，根据《建筑基坑工程技术规范》（YB 9258-97），支撑挠度在竖向平面内不得大于其计算跨度的1/600～1/800。其范围为21.13～28.17mm，故钢支撑挠度满足要求。同理第一道Φ800mm，t=16mm的钢支撑挠度为3.13mm＜17.48～23.31mm，故钢支撑挠度满足要求。

4.6钢腰梁验算

钢腰梁采用双拼工56b，钢材牌号为Q235。腰梁按多跨连续梁模型计算，由于第三道支撑轴向压力设计值N= 3483.48KN最大；故只需验算此处腰梁强度满足，其它部位便可以满足。

1、截面参数

截面力学参数如下：

Ix/ Sx =47.14cm

Wx（双拼）=4893.38cm3

2、钢腰梁跨度取支撑中心间距3.5m，围檩均布荷载取995.26KN/m。钢腰梁按五跨连续梁验算端部M=0.105qL2=761.83KN.m

3、钢腰梁强度验算

抗弯：σ= M/[γx*Wx]= 148.27N/mm2＜215 N/mm2，满足要求。

抗剪：V=0.606 qL =1628.44KN，τ=VSx/2 Ixtw=82.25N/mm2＜125 N/mm2，

满足要求。

4.7挡土墙验算

采用MorGain结构快速设计程序配筋，计算结果如下：受弯构件：L-1

4.7.1基本资料

混凝土强度等级 C30，fcu,k ＝30N/mm2， fc＝ 14.331N/mm2，ft ＝ 1.433N/mm2

钢筋材料性能： fy ＝360N/mm2， Es ＝200000N/mm2，

弯矩设计值 M ＝47kN·m

矩形截面，截面尺寸b×h＝1000×200mm，h0＝157.5mm

4.7.2正截面受弯配筋计算

相对界限受压区高度 ξb ＝ β1 / [1 + fy / (Es·εcu)]

＝0.8/[1+360/(200000*0.0033)] ＝ 0.518

筋矩形截面或翼缘位于受拉边的Ｔ形截面受弯构件受压区高度 x 按下式计算：x ＝ h0- [h02 - 2M / (α1·fc·b)]0.5＝ 157.5-(157.52-2*47000000/1/14.331/1000)0.5＝22mm≤ ξb·h0＝0.518*157.5＝ 82mm

As＝α1·fc·b·x / fy ＝ 1*14.331*1000*22/360 ＝ 892mm2

相对受压区高度 ξ ＝ x / h0 ＝ 22/157.5 ＝ 0.142 ≤ 0.518

配筋率ρ＝As / (b·h0)＝892/(1000*157.5)＝0.57%

最小配筋率ρmin＝Max{0.20%，0.45ft/fy}＝Max{0.20%，0.18%}＝0.20%

As,min＝b·h·ρmin＝400mm2

实际配筋Φ14@150（HRB400），As=1026mm2 ，配筋率0.65%，分布筋Φ10@150，拉结筋按构造配置，满足要求。

4.8深基坑支护设计（对应4-4剖面）

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 一级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.00 |
| 基坑深度H(m) | 21.353 |
| 嵌固深度(m) | 6.000 |
| 桩顶标高(m) | -1.443 |
| 桩材料类型 | 钢筋混凝土 |
| 混凝土强度等级 | C30 |
| 桩截面类型 | 圆形 |
| └桩直径(m) | 1.000 |
| 桩间距(m) | 1.600 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.000 |
| ├冠梁高度(m) | 1.000 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 349.854 |
| 放坡级数 | 0 |
| 超载个数 | 1 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 20.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 条形 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 水平力 | 作用类型 | 水平力值 | 作用深度 | 是否参与 | 是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kN) | (m) | 倾覆稳定 | 整体稳定 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 13 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 22.300 | 外侧水位深度(m) | 22.300 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | ㄨ | 弹性法计算方法 | m法 |
| 基坑外侧土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 粘聚力 | 内摩擦角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) |
| 1 | 素填土 | 2.40 | 18.5 | --- | 12.00 | 10.00 |
| 2 | 杂填土 | 1.10 | 17.0 | --- | 30.00 | 16.00 |
| 3 | 粘性土 | 6.00 | 19.9 | --- | 31.00 | 18.00 |
| 4 | 细砂 | 1.10 | 19.2 | --- | 0.00 | 28.00 |
| 5 | 粘性土 | 3.40 | 19.7 | --- | 31.00 | 19.00 |
| 6 | 粘性土 | 1.20 | 18.7 | --- | 32.00 | 8.00 |
| 7 | 粘性土 | 1.10 | 19.7 | --- | 31.00 | 19.00 |
| 8 | 粘性土 | 1.10 | 18.8 | --- | 36.00 | 8.00 |
| 9 | 粘性土 | 2.60 | 19.7 | --- | 20.00 | 32.00 |
| 10 | 细砂 | 1.20 | 19.5 | --- | 0.00 | 30.00 |
| 11 | 粘性土 | 3.50 | 19.9 | 9.9 | 33.00 | 19.00 |
| 12 | 粘性土 | 1.40 | 18.8 | 8.8 | --- | --- |
| 13 | 卵石 | 2.10 | 20.5 | 10.5 | --- | --- |

| 层号 | 与锚固体摩 | 粘聚力 | 内摩擦角 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 抗剪强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 擦阻力(kPa) | 水下(kPa) | 水下(度) |  |  |  | (kPa) |
| 1 | 23.0 | --- | --- | --- | m法 | 2.20 | --- |
| 2 | 23.0 | --- | --- | --- | m法 | 7.00 | --- |
| 3 | 82.0 | --- | --- | --- | m法 | 14.00 | --- |
| 4 | 59.0 | --- | --- | --- | m法 | 20.00 | --- |
| 5 | 50.0 | --- | --- | --- | m法 | 30.00 | --- |
| 6 | 59.0 | --- | --- | --- | m法 | 30.00 | --- |
| 7 | 74.0 | --- | --- | --- | m法 | 30.00 | --- |
| 8 | 180.0 | --- | --- | --- | m法 | 30.00 | --- |
| 9 | 59.0 | --- | --- | --- | m法 | 30.00 | --- |
| 10 | 180.0 | --- | --- | --- | m法 | 35.00 | --- |
| 11 | 59.0 | 33.00 | 19.00 | 合算 | m法 | 30.00 | --- |
| 12 | 59.0 | 36.00 | 8.00 | 合算 | m法 | 30.00 | --- |
| 13 | 74.0 | 0.00 | 40.00 | 分算 | m法 | 220.00 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 4 |
| --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 内撑 | 7.000 | 1.943 | --- | --- | --- |
| 2 | 内撑 | 3.500 | 7.270 | --- | --- | --- |
| 3 | 内撑 | 3.500 | 6.700 | --- | --- | --- |
| 4 | 内撑 | 3.500 | 1.500 | --- | --- | --- |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 150.00 | 629.01 | --- | 2～14 | --- | 6405.00 | 1.00 |
| 2 | 300.00 | 660.26 | --- | 4～12 | --- | 6405.00 | 1.00 |
| 3 | 250.00 | 660.26 | --- | 6～10 | --- | 6405.00 | 1.00 |
| 4 | 0.00 | 660.26 | --- | 9～15 | --- | 6405.00 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

___弹性法土压力模型:__经典法土压力模型:

______

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 素填土 | 合算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 杂填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粘性土 | 合算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 细砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 6 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 7 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 8 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 9 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 10 | 细砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 11 | 粘性土 | 合算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 12 | 粘性土 | 合算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 13 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 2.443 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.内撑 |
| 3 | 开挖 | 9.713 | --- |
| 4 | 加撑 | --- | 2.内撑 |
| 5 | 开挖 | 16.413 | --- |
| 6 | 加撑 | --- | 3.内撑 |
| 7 | 开挖 | 21.353 | --- |
| 8 | 刚性铰 | 20.653 | --- |
| 9 | 加撑 | --- | 4.内撑 |
| 10 | 拆撑 | --- | 3.内撑 |
| 11 | 刚性铰 | 10.913 | --- |
| 12 | 拆撑 | --- | 2.内撑 |
| 13 | 刚性铰 | 4.113 | --- |
| 14 | 拆撑 | --- | 1.内撑 |
| 15 | 拆撑 | --- | 4.内撑 |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

___

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB400 | 8E25 |
| As2 | HRB400 | 4E22 |
| As3 | HRB400 | E12@200 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 截面参数 ]

| 桩是否均匀配筋 | 是 |
| --- | --- |
| 混凝土保护层厚度(mm) | 50 |
| 桩的纵筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋级别 | HPB300 |
| 桩的螺旋箍筋间距(mm) | 100 |
| 弯矩折减系数 | 0.90 |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |
| 配筋分段数 | 一段 |
| 各分段长度(m) | 25.91 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 1591.79 | 1753.85 | 1790.77 | 1790.77 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 1225.46 | 2323.56 | 1378.64 | 1378.64 |
|  | 最大剪力(kN) | 928.15 | 830.09 | 1160.19 | 1160.19 |

| 段 | 选筋类型 | 级别 | 钢筋 | 实配[计算]面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 实配值 | (mm2或mm2/m) |
| 1 | 纵筋 | HRB400 | 22E28 | 13547[13454] |
|  | 箍筋 | HPB300 | d12@100 | 2262[2109] |
| 加强箍筋 |  | HRB400 | E20@2000 | 314 |

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：总应力法

条分法中的土条宽度: 0.50m

滑裂面数据

整体稳定安全系数 Ks = 2.972

圆弧半径(m) R = 42.383

圆心坐标X(m) X = -7.980

圆心坐标Y(m) Y = 35.420

----------------------------------------------------------------------

[ 抗倾覆稳定性验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆安全系数:

_

_Mp——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力

_      决定;对于锚杆或锚索，支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

_Ma——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

_注意：锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

工况1：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  内撑_            0.000_        ---

_   2_  内撑_            0.000_        ---

_   3_  内撑_            0.000_        ---

_   4_  内撑_            0.000_        ---

_

_Ks = 5.951 >= 1.250, 满足规范要求。

工况2：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  内撑_          915.000_        ---

_   2_  内撑_            0.000_        ---

_   3_  内撑_            0.000_        ---

_   4_  内撑_            0.000_        ---

_

_Ks = 7.007 >= 1.250, 满足规范要求。

工况3：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  内撑_          915.000_        ---

_   2_  内撑_            0.000_        ---

_   3_  内撑_            0.000_        ---

_   4_  内撑_            0.000_        ---

_

_Ks = 3.365 >= 1.250, 满足规范要求。

工况4：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  内撑_          915.000_        ---

_   2_  内撑_         1830.000_        ---

_   3_  内撑_            0.000_        ---

_   4_  内撑_            0.000_        ---

_

_Ks = 4.872 >= 1.250, 满足规范要求。

工况5：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  内撑_          915.000_        ---

_   2_  内撑_         1830.000_        ---

_   3_  内撑_            0.000_        ---

_   4_  内撑_            0.000_        ---

_

_Ks = 3.213 >= 1.250, 满足规范要求。

工况6：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  内撑_          915.000_        ---

_   2_  内撑_         1830.000_        ---

_   3_  内撑_         1830.000_        ---

_   4_  内撑_            0.000_        ---

_

_Ks = 4.164 >= 1.250, 满足规范要求。

工况7：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  内撑_          915.000_        ---

_   2_  内撑_         1830.000_        ---

_   3_  内撑_         1830.000_        ---

_   4_  内撑_            0.000_        ---

_

_Ks = 3.646 >= 1.250, 满足规范要求。

工况8：

_已存在刚性铰，不计算抗倾覆。

工况9：

_已存在刚性铰，不计算抗倾覆。

工况10：

_已存在刚性铰，不计算抗倾覆。

工况11：

_已存在刚性铰，不计算抗倾覆。

工况12：

_已存在刚性铰，不计算抗倾覆。

工况13：

_已存在刚性铰，不计算抗倾覆。

工况14：

_已存在刚性铰，不计算抗倾覆。

工况15：

_已存在刚性铰，不计算抗倾覆。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况5。

_最小安全Ks = 3.213 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

_

_

_

_支护底部，验算抗隆起：

__Ks = 13.802 ≥ 1.800，抗隆起稳定性满足。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固深度计算 ]

----------------------------------------------------------------------

嵌固深度计算参数：

| 嵌固深度是否考虑内支撑作用 | √ |
| --- | --- |
| 是否考虑坑底隆起稳定性 | √ |
| 是否考虑最下层支点为轴心的圆弧稳定性 | ㄨ |

嵌固深度计算过程：

当地层不够时，软件是自动加深最后地层厚度(最多延伸100m)得到的结果。

1) 嵌固深度构造要求：

依据《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012,

嵌固深度对于多支点支护结构ld不宜小于0.2h。

嵌固深度构造长度ld：4.271m。

2) 嵌固深度满足整体滑动稳定性要求：

按《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012圆弧滑动简单条分法计算嵌固深度：

圆心(-344.975，175.045)，半径=387.736m，对应的安全系数Ks = 1.962 ≥ 1.350

嵌固深度计算值 ld  = 0.000m。

3) 嵌固深度满足坑底抗隆起要求：

符合坑底抗隆起的嵌固深度ld = 4.800m

满足以上要求的嵌固深度ld计算值=4.800m，ld采用值=6.000m。

4.9深基坑支护设计（对应3-3剖面，基坑加宽段）

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 一级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.00 |
| 基坑深度H(m) | 21.320 |
| 嵌固深度(m) | 5.800 |
| 桩顶标高(m) | -1.210 |
| 桩材料类型 | 钢筋混凝土 |
| 混凝土强度等级 | C30 |
| 桩截面类型 | 圆形 |
| └桩直径(m) | 1.000 |
| 桩间距(m) | 1.600 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.000 |
| ├冠梁高度(m) | 1.000 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 555.555 |
| 放坡级数 | 0 |
| 超载个数 | 1 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 20.000 | 0.000 | 10.000 | 0.000 | 条形 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 水平力 | 作用类型 | 水平力值 | 作用深度 | 是否参与 | 是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kN) | (m) | 倾覆稳定 | 整体稳定 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 17 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 22.300 | 外侧水位深度(m) | 22.300 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | ㄨ | 弹性法计算方法 | m法 |
| 基坑外侧土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 粘聚力 | 内摩擦角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) |
| 1 | 素填土 | 1.20 | 18.5 | --- | 12.00 | 10.00 |
| 2 | 杂填土 | 2.30 | 17.0 | --- | 30.00 | 16.00 |
| 3 | 粘性土 | 1.10 | 19.9 | --- | 31.00 | 18.00 |
| 4 | 粉土 | 1.90 | 19.8 | --- | 18.00 | 30.00 |
| 5 | 粘性土 | 0.90 | 19.9 | --- | 31.00 | 18.00 |
| 6 | 细砂 | 0.40 | 19.2 | --- | 0.00 | 28.00 |
| 7 | 粘性土 | 2.00 | 19.9 | --- | 31.00 | 18.00 |
| 8 | 粘性土 | 0.90 | 19.8 | --- | 18.00 | 30.00 |
| 9 | 细砂 | 1.10 | 19.2 | --- | 0.00 | 28.00 |
| 10 | 粘性土 | 0.90 | 18.7 | --- | 32.00 | 8.00 |
| 11 | 粘性土 | 4.10 | 19.7 | --- | 31.00 | 19.00 |
| 12 | 细砂 | 1.10 | 19.5 | --- | 0.00 | 30.00 |
| 13 | 粉土 | 2.80 | 19.7 | --- | 20.00 | 32.00 |
| 14 | 粘性土 | 1.60 | 19.9 | 9.9 | 33.00 | 19.00 |
| 15 | 粘性土 | 1.10 | 18.8 | 8.8 | --- | --- |
| 16 | 粘性土 | 2.90 | 19.9 | 9.9 | --- | --- |
| 17 | 细砂 | 3.00 | 19.5 | 9.5 | --- | --- |

| 层号 | 与锚固体摩 | 粘聚力 | 内摩擦角 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 抗剪强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 擦阻力(kPa) | 水下(kPa) | 水下(度) |  |  |  | (kPa) |
| 1 | 23.0 | --- | --- | --- | m法 | 2.20 | --- |
| 2 | 23.0 | --- | --- | --- | m法 | 7.00 | --- |
| 3 | 82.0 | --- | --- | --- | m法 | 14.00 | --- |
| 4 | 59.0 | --- | --- | --- | m法 | 16.00 | --- |
| 5 | 50.0 | --- | --- | --- | m法 | 14.00 | --- |
| 6 | 59.0 | --- | --- | --- | m法 | 20.00 | --- |
| 7 | 74.0 | --- | --- | --- | m法 | 14.00 | --- |
| 8 | 180.0 | --- | --- | --- | m法 | 16.00 | --- |
| 9 | 59.0 | --- | --- | --- | m法 | 20.00 | --- |
| 10 | 180.0 | --- | --- | --- | m法 | 30.00 | --- |
| 11 | 59.0 | --- | --- | --- | m法 | 30.00 | --- |
| 12 | 59.0 | --- | --- | --- | m法 | 35.00 | --- |
| 13 | 74.0 | --- | --- | --- | m法 | 30.00 | --- |
| 14 | 120.0 | 33.00 | 19.00 | 合算 | m法 | 30.00 | --- |
| 15 | 120.0 | 36.00 | 8.00 | 合算 | m法 | 30.00 | --- |
| 16 | 120.0 | 33.00 | 19.00 | 合算 | m法 | 30.00 | --- |
| 17 | 120.0 | 0.00 | 30.00 | 分算 | m法 | 35.00 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 4 |
| --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 内撑 | 6.000 | 1.710 | --- | --- | --- |
| 2 | 内撑 | 3.000 | 7.270 | --- | --- | --- |
| 3 | 内撑 | 3.000 | 6.700 | --- | --- | --- |
| 4 | 内撑 | 3.000 | 1.500 | --- | --- | --- |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 150.00 | 612.64 | --- | 2～14 | --- | 6405.00 | 1.00 |
| 2 | 300.00 | 629.01 | --- | 4～12 | --- | 6405.00 | 1.00 |
| 3 | 250.00 | 629.01 | --- | 6～10 | --- | 6405.00 | 1.00 |
| 4 | 0.00 | 629.01 | --- | 9～15 | --- | 6405.00 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

___弹性法土压力模型:__经典法土压力模型:

______

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 素填土 | 合算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 杂填土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粘性土 | 合算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 粉土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 6 | 细砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 7 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 8 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 9 | 细砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 10 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 11 | 粘性土 | 合算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 12 | 细砂 | 合算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 13 | 粉土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 14 | 粘性土 | 合算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 15 | 粘性土 | 合算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 16 | 粘性土 | 合算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 17 | 细砂 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 2.210 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.内撑 |
| 3 | 开挖 | 8.980 | --- |
| 4 | 加撑 | --- | 2.内撑 |
| 5 | 开挖 | 15.680 | --- |
| 6 | 加撑 | --- | 3.内撑 |
| 7 | 开挖 | 21.320 | --- |
| 8 | 刚性铰 | 20.620 | --- |
| 9 | 加撑 | --- | 4.内撑 |
| 10 | 拆撑 | --- | 3.内撑 |
| 11 | 刚性铰 | 10.880 | --- |
| 12 | 拆撑 | --- | 2.内撑 |
| 13 | 刚性铰 | 3.830 | --- |
| 14 | 拆撑 | --- | 1.内撑 |
| 15 | 拆撑 | --- | 4.内撑 |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

___

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB400 | 8E25 |
| As2 | HRB400 | 4E22 |
| As3 | HRB400 | E12@200 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 截面参数 ]

| 桩是否均匀配筋 | 是 |
| --- | --- |
| 混凝土保护层厚度(mm) | 50 |
| 桩的纵筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋级别 | HPB300 |
| 桩的螺旋箍筋间距(mm) | 100 |
| 弯矩折减系数 | 0.90 |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |
| 配筋分段数 | 一段 |
| 各分段长度(m) | 25.91 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 1281.59 | 1511.08 | 1441.78 | 1441.78 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 1156.29 | 2036.77 | 1300.82 | 1300.82 |
|  | 最大剪力(kN) | 893.09 | 687.18 | 1116.37 | 1116.37 |

| 段 | 选筋类型 | 级别 | 钢筋 | 实配[计算]面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 实配值 | (mm2或mm2/m) |
| 1 | 纵筋 | HRB400 | 22E25 | 10799[10540] |
|  | 箍筋 | HPB300 | d12@100 | 2262[1906] |
| 加强箍筋 |  | HRB400 | E20@2000 | 314 |

----------------------------------------------------------------------

[ 整体稳定验算 ]

----------------------------------------------------------------------

计算方法：瑞典条分法

应力状态：总应力法

条分法中的土条宽度: 0.50m

滑裂面数据

整体稳定安全系数 Ks = 2.941

圆弧半径(m) R = 41.843

圆心坐标X(m) X = -8.228

圆心坐标Y(m) Y = 32.833

----------------------------------------------------------------------

[ 抗倾覆稳定性验算 ]

----------------------------------------------------------------------

抗倾覆安全系数:

_

_Mp——被动土压力及支点力对桩底的抗倾覆弯矩, 对于内支撑支点力由内支撑抗压力

_      决定;对于锚杆或锚索，支点力为锚杆或锚索的锚固力和抗拉力的较小值。

_Ma——主动土压力对桩底的倾覆弯矩。

_注意：锚固力计算依据锚杆实际锚固长度计算。

工况1：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  内撑_            0.000_        ---

_   2_  内撑_            0.000_        ---

_   3_  内撑_            0.000_        ---

_   4_  内撑_            0.000_        ---

_

_Ks = 6.887 >= 1.250, 满足规范要求。

工况2：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  内撑_         1067.500_        ---

_   2_  内撑_            0.000_        ---

_   3_  内撑_            0.000_        ---

_   4_  内撑_            0.000_        ---

_

_Ks = 8.252 >= 1.250, 满足规范要求。

工况3：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  内撑_         1067.500_        ---

_   2_  内撑_            0.000_        ---

_   3_  内撑_            0.000_        ---

_   4_  内撑_            0.000_        ---

_

_Ks = 4.205 >= 1.250, 满足规范要求。

工况4：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  内撑_         1067.500_        ---

_   2_  内撑_         2135.000_        ---

_   3_  内撑_            0.000_        ---

_   4_  内撑_            0.000_        ---

_

_Ks = 6.154 >= 1.250, 满足规范要求。

工况5：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  内撑_         1067.500_        ---

_   2_  内撑_         2135.000_        ---

_   3_  内撑_            0.000_        ---

_   4_  内撑_            0.000_        ---

_

_Ks = 4.121 >= 1.250, 满足规范要求。

工况6：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  内撑_         1067.500_        ---

_   2_  内撑_         2135.000_        ---

_   3_  内撑_         2135.000_        ---

_   4_  内撑_            0.000_        ---

_

_Ks = 5.350 >= 1.250, 满足规范要求。

工况7：

_序号_支锚类型_材料抗力(kN/m)_锚固力(kN/m)

_   1_  内撑_         1067.500_        ---

_   2_  内撑_         2135.000_        ---

_   3_  内撑_         2135.000_        ---

_   4_  内撑_            0.000_        ---

_

_Ks = 4.676 >= 1.250, 满足规范要求。

工况8：

_已存在刚性铰，不计算抗倾覆。

工况9：

_已存在刚性铰，不计算抗倾覆。

工况10：

_已存在刚性铰，不计算抗倾覆。

工况11：

_已存在刚性铰，不计算抗倾覆。

工况12：

_已存在刚性铰，不计算抗倾覆。

工况13：

_已存在刚性铰，不计算抗倾覆。

工况14：

_已存在刚性铰，不计算抗倾覆。

工况15：

_已存在刚性铰，不计算抗倾覆。

----------------------------------------------

安全系数最小的工况号：工况5。

_最小安全Ks = 4.121 >= 1.250, 满足规范要求。

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

_

_

_

_支护底部，验算抗隆起：

__Ks = 3.841 ≥ 1.800，抗隆起稳定性满足。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固深度计算 ]

----------------------------------------------------------------------

嵌固深度计算参数：

| 嵌固深度是否考虑内支撑作用 | √ |
| --- | --- |
| 是否考虑坑底隆起稳定性 | √ |
| 是否考虑最下层支点为轴心的圆弧稳定性 | ㄨ |

嵌固深度计算过程：

当地层不够时，软件是自动加深最后地层厚度(最多延伸100m)得到的结果。

1) 嵌固深度构造要求：

依据《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012,

嵌固深度对于多支点支护结构ld不宜小于0.2h。

嵌固深度构造长度ld：4.264m。

2) 嵌固深度满足整体滑动稳定性要求：

按《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012圆弧滑动简单条分法计算嵌固深度：

圆心(-344.335，174.982)，半径=387.137m，对应的安全系数Ks = 2.235 ≥ 1.350

嵌固深度计算值 ld  = 0.000m。

3) 嵌固深度满足坑底抗隆起要求：

符合坑底抗隆起的嵌固深度ld = 4.100m

满足以上要求的嵌固深度ld计算值=4.264m，ld采用值=5.800m。