目 录

1 工程概况	4

1.1 明挖区间概况	4

1.1.1 场地位置及环境条件	4

1.1.2 建（构）筑物及地下管线	4

1.1.3 区间结构概况	4

1.2 围护方案概况	4

2 设计依据	4

2.1 前期输入性文件	5

2.2 主要依据规范	5

2.3 主要参考规范	6

2.4 其他支撑文件	6

3 设计原则、标准	7

4 计算方法及参数选取	7

4.1 计算方法	8

4.2 工程、水文地质	8

4.2.1 工程地质	8

4.2.2 水文地质	8

4.2.3 计算参数的选择	9

4.3 荷载与组合	9

4.3.1 永久荷载	9

4.3.2 可变荷载	9

4.3.3 荷载组合	9

5 抗浮计算	10

5.1 标准段	10

5.2 射流风机扩大段	10

6 基坑计算	10

6.1 计算断面的选取	10

6.2 基坑计算	10

6.2.1 西端射流风机扩大段	10

6.2.2 标准段	25

6.2.3 东端射流风机扩大段	40

7 内支撑系统的计算	56

7.1 钢支撑强度和稳定性验算	56

7.1.1 标准段支撑计算	56

7.1.2 斜撑段支撑计算	58

7.2 冠梁与钢围檩计算	59

7.2.1 冠梁计算	59

7.2.2 钢围檩计算	60

7.3 临时立柱计算	61

7.3.1 主要设计参数	61

7.3.2 临时立柱荷载计算	61

7.3.3 临时立柱桩基计算	62

7.3.4 临时立柱格构柱计算	62

工程概况

明挖区间概况

场地位置及环境条件

起点~金安桥站配线段明挖里程范围为XK0+420~XK0+535，长度115.00m，底板埋深为21.284m。场区位于阜石路高架桥与北辛安路交叉路口西南侧首钢厂区地块内，沿京门铁路南侧由西向东敷设。该地块远期规划为首钢工业主题园区。

建（构）筑物及地下管线

起点~金安桥站配线明挖段，位于首钢厂区内，该地块现状为首钢厂房及已废弃厂区内铁路股道，远期规划为首钢工业主题园区。本区段厂区内建构筑物、管线、铁路股道均已完成拆迁或迁改，开工前务必明确其及其他基坑周边一倍基坑深度范围的建构筑物、管线、铁路股道的实际使用状态和位置。若相关的产权单位另有要求，请及时反馈各方。

区间结构概况

配线段明挖区间结构采用明挖顺作法施工，结构型式为地下一层三跨箱型框架结构。配线段明挖区间起止里程为XK0+420.000~XK0+535.000，区间明挖岔线中心里程为右XK0+485.000，地面标高平均为80.7m。

围护方案概况

配线段明挖区间结构基坑长115m，标准段基坑宽23.1m，开挖深度21.284m；射流风机加宽段宽度26.5m，开挖深度22.371m。

本基坑采用钻孔灌注桩+内钢支撑（3道支撑+1倒撑）支护型式。

基坑围护结构采用1000@1800灌注桩，桩长为26.784m，入土深度8.5 m，插入比为0.46，桩身混凝土强度等级为C30。

基坑第一道内支撑采用直径609mm、壁厚12mm的钢管，支撑间距6m；第二、三道钢支撑及倒撑采用直径800mm、壁厚16mm的钢管，水平间距约3m。

设计依据

前期输入性文件

《北京地铁6号线西延工程金安桥站结构初步设计》及专家评审意见

《北京地铁6号线西延工程线路资料》

《北京地铁6号线西延工程金安桥站岩土工程勘察报告》

《北京地铁6号线西延工程施工设计技术要求》

有关会议纪要与公文、有关专题报告（降水专项等）及其审查或批复意见等。

《北京地铁6号线西延工程起点~金安桥站区间结构初步设计》及专家评审意见（中铁隧道勘测设计院有限公司 ，2014年1月（B版）2014年6月（C版））

北京地铁6号线西延工程线路资料（电子文件，起点至西黄村段施工图设计线路开放资料）

《北京地铁6号线西延工程起点~苹果园站（不含）区间岩土工程勘察报告》勘察编号： 2013勘察102-1

《北京地铁6号线西延工程勘察01合同段起点~金安桥站区间补充勘察报告》勘察编号： 2013勘察102-1-1

北京地铁6号线西延工程地形及最新管线成果图（电子文件，2013年12月）

《北京地铁6号线西延工程施工设计技术要求》（北京市轨道交通设计研究院有限公司，2013年06月）

北京地铁6号线西延工程总体组及业主下发的联系单及会议纪要等相关文件

《北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系（2013年修编）》（北京市轨道交通建设管理有限责任公司）

主要依据规范

《地铁设计规范》（GB 50157-2013）

《城市轨道交通技术规范》（GB 50490-2009）

《城市轨道交通工程设计规范》（DB 11/995-2013）

《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068-2001）

《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）

《建筑基坑支护技术规程》（JGJ 120-2012）

《建筑地基基础设计规范》（GB 50007-2011）

《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）

《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）（2015年版）

《钢结构设计规范》（GB 50017-2003）

《建筑基坑工程监测技术规范》（GB 50497-2009）

《城市轨道交通工程监测技术规范》（GB 50911-2013）

《地铁工程监控量测技术规程》（DB 11/490-2007）

主要参考规范

《建筑边坡工程技术规范》（GB 50330-2013）

《建筑基坑支护技术规程》（DB 11/489-2007）

《北京地区大直径灌注桩技术规程》（DBJ01-502-99）

《基坑工程内支撑技术规程》（DB11/940-2012）

《混凝土结构耐久性设计规范》（GB/T50476-2008）

《城市轨道交通土建工程设计安全风险评估规范》（DB11/1067-2014）

《城市建设工程地下水控制技术规范》（DB 11/1115-2014）

其他支撑文件

《北京市轨道交通工程建设安全风险技术管理体系（2013年修编）》（北京市轨道交通建设管理有限责任公司）

《北京市建设工程施工降水方案专家评审细则（2013版）》

国家和北京市其他法律法规、规范和规定。

设计原则、标准

地下结构的基坑支护结构按临时构件进行设计，并按荷载效应的基本组合进行极限状态承载能力计算，结构重要性系数γo=1.0，不考虑耐久性设计要求。

结构设计应按最不利情况进行抗浮稳定性验算，在进行抗浮稳定验算时，各荷载分项系数均取1.0。在不考虑侧壁摩阻力时，其抗浮安全系数不得小于1.05；当计及侧壁摩阻力时，其抗浮安全系数不得小于1.15。

基坑变形控制等级为一级，相应控制标准为：地面最大沉降量≤0.15％H；支护结构最大水平位移≤0.2％H，且≤30mm。

多支点桩内支撑基坑工程，应验算墙底隆起稳定性（安全系数K≥1.6）以及坑底隆起稳定性（安全系数K≥1.9），必要时验算抗承压水稳定性与地下水渗流。

钢支撑结构上的竖向荷载宜仅计结构自重，不计及施工等其他荷载。

1）钢支撑按偏心受压构件计算，截面的偏心弯矩除竖向荷载产生的弯矩外，尚应考虑轴力对构件初始偏心距的附加弯矩，初始偏心距不宜小于支撑计算长度的0.2％，且钢支撑不小于40mm。

2）钢支撑长细比不大于120，应根据中间立柱及联系梁与钢支撑的连接形式确定钢支撑竖向平面和水平面内的受压计算长度。

3）临时立柱应按偏心受压构件计算，长细比不大于25。

钢围檩腰梁在水平荷载作用下的内力和变形根据受力条件按5跨连续梁计算。

冠梁应按实际受力配筋，且两侧纵向钢筋最小配筋率不应小于构造配筋率。当冠梁兼作抗浮压顶梁时应进行强度验算，并应满足裂缝宽度及耐久性要求，构件最大裂缝宽度限制取0.3mm。

围护结构混凝土构件涉及承载能力、正常使用极限状态计算以及构造要求，按《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010）与《建筑桩基技术规范》（JGJ 94-2008）执行。

计算方法及参数选取

计算方法

基坑围护设计计算主要包括基坑变形控制及基坑工程各项稳定性验算，围护桩内力计算、配筋选用及支撑体系强度、稳定性检算等。

围护结构的内力及变形按基坑开挖、支撑架设、结构回筑以及拆除支撑的开挖工况和施工顺序按延米单元竖向弹性地基梁模型逐阶段计算，并按其中最不利作用效应进行设计。围护结构开挖阶段计算时，计入每层支撑设置时墙体已有的位移以及支撑的弹性变形，按“先变形，后支撑”的原则进行结构分析。

计算软件采用北京理正深基坑支护结构设计软件F-SPW7.0PB1版本，m法计算。

基坑支护设计按延米单元分析时，应按基坑各部位的开挖深度、周边环境条件、地质条件等因素划分设计计算剖面，并对每一计算剖面，应按其最不利条件进行计算。

工程、水文地质

工程地质

勘察揭露地层最大深度为70m，根据钻探资料及室内土工试验结果，按地层沉积年代、成因类型，将本工程场地勘探范围内的土层划分为人工堆积层、新近沉积层、第四纪晚更新世冲洪积层、三叠系双全组基岩四大层。

水文地质

场地历年最高水位如下：

1959年水位标高为68.0m；

1971～1973年水位标高为63.0m；

近3~5年水位标高60.0m。

区间抗浮设防水位标高按70.0m考虑。

后期补勘发现一层地下水，地下水类型为潜水（二）。水位埋深14.80~16.32m，水位标高66.68~69.43m，观测时间：2016年8月，含水层主要为卵石⑤层、中粗砂⑤1层、含粉质粘土卵石⑤4层、卵石⑦层。潜水（二）主要受大气降水、上层滞水的垂直渗透补给，并受侧向径流补给。以地下径流和向下越流补给承压水的方式排泄。受下部隔水层含卵石粉质粘土⑦3层、含卵石粉质粘土⑨4层起伏影响，潜水（二）起伏较大。潜水（二）年变幅为3~5m。

补勘在Ⅵ-QJ08号钻孔内共发现一层地下水，地下水类型为承压水（三），水头埋深24.27m，水头标高56.26m，观测时间：2015年9月，含水层主要为卵石⑨层。

补勘未发现上层滞水，受季节的影响、管线渗漏等，局部可能会存在上层滞水。同时，本场地内各层粘性土上方可能存在层间滞水。

根据勘察及后期补充勘察掌握的资料，起~金区间地下水位变化较大；经与勘察单位沟通，地下水对起~金区间明挖段影响较小，目前暂不考虑明挖段地下水的处理，但在实施中应密切注意水位变化，若有异常，及时通知各方，并做好地下水的处理工作，确保施工安全。

计算参数的选择

详见岩土工程勘察报告。

荷载与组合

永久荷载

土层天然重度及侧土压力：根据地质勘查报告取值，采用朗肯土压力理论。

作用在地下结构上的水压力，应根据施工阶段和长期使用过程中地下水位的变化，不同的围岩条件，分别按下列规定计算：

水压力可按静水压力计算，应根据施工阶段可能发生的地下水位最不利情况，考虑水头高度，计算水压力和浮力对结构的作用。

砂性土地层的侧向水、土压力应采用水土分算。

粘性土地层的侧向水、土压力，在施工阶段宜采用水土合算。

可变荷载

地面超载，q=20kPa。

其他情况。

荷载组合

荷载数值根据施工期间内预期可能发生的变化，按进行最不利荷载进行组合。

抗浮计算

标准段

钢筋混凝土：84.285㎡×1m×23=2438KN；

覆土：23.1m×11.36m×1m×20=5248KN；

水：2.67m×23.1m×1m×10=616.77KN；

抗浮系数：（2438+5248）/616.77=12.46>1.05；

满足抗浮要求。

射流风机扩大段

钢筋混凝土：93.015㎡×1m×26.7=2484.4KN；

覆土：26.7m×11.36m×1m×20=6066.24KN；

水：2.67 m×26.7m×1m×10=712.89KN；

抗浮系数：（2484.4+6066.24）/712.89=11.89>1.05；

满足抗浮要求。

基坑计算

计算断面的选取

沿明挖区间纵向地层变动情况较为缓和，结构范围内主要为卵石⑤、卵石⑦、含卵石粉质粘土⑨4，根据勘察单位提供的岩土工程勘察报告，分别选取明挖区间西端射流风机扩大段断面、标准断面东、端射流风机扩大段断面进行基坑计算。

基坑计算

西端射流风机扩大段

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 一级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.10 |
| 基坑深度H(m) | 20.684 |
| 嵌固深度(m) | 8.600 |
| 桩顶标高(m) | -2.000 |
| 桩材料类型 | 钢筋混凝土 |
| 混凝土强度等级 | C30 |
| 桩截面类型 | 圆形 |
| └桩直径(m) | 1.000 |
| 桩间距(m) | 1.800 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.000 |
| ├冠梁高度(m) | 1.000 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 15.000 |
| 放坡级数 | 0 |
| 超载个数 | 2 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 20.000 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 50.000 | 0.000 | 10.000 | 3.000 | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 水平力 | 作用类型 | 水平力值 | 作用深度 | 是否参与 | 是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kN) | (m) | 倾覆稳定 | 整体稳定 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 8 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 22.000 | 外侧水位深度(m) | 22.000 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | ㄨ | 弹性法计算方法 | m法 |
| 基坑外侧土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 粘聚力 | 内摩擦角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) |
| 1 | 杂填土 | 6.30 | 17.0 | --- | 0.10 | 8.00 |
| 2 | 卵石 | 4.10 | 21.0 | --- | 0.10 | 40.00 |
| 3 | 粘性土 | 2.50 | 19.7 | --- | 27.00 | 16.00 |
| 4 | 卵石 | 2.10 | 21.0 | --- | 0.10 | 40.00 |
| 5 | 卵石 | 6.90 | 21.5 | --- | 0.10 | 42.00 |
| 6 | 粘性土 | 2.10 | 20.2 | 10.2 | 29.00 | 15.00 |
| 7 | 粘性土 | 15.00 | 19.9 | 9.9 | --- | --- |
| 8 | 粘性土 | 9.80 | 20.2 | 10.2 | --- | --- |

| 层号 | 与锚固体摩 | 粘聚力 | 内摩擦角 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 抗剪强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 擦阻力(kPa) | 水下(kPa) | 水下(度) |  |  |  | (kPa) |
| 1 | 0.1 | --- | --- | --- | m法 | 0.49 | --- |
| 2 | 140.0 | --- | --- | --- | m法 | 140.00 | --- |
| 3 | 70.0 | --- | --- | --- | m法 | 40.00 | --- |
| 4 | 140.0 | --- | --- | --- | m法 | 140.00 | --- |
| 5 | 150.0 | --- | --- | --- | m法 | 160.00 | --- |
| 6 | 75.0 | 29.00 | 15.00 | 分算 | m法 | 65.00 | --- |
| 7 | 80.0 | 26.00 | 16.00 | 分算 | m法 | 75.00 | --- |
| 8 | 80.0 | 26.00 | 18.00 | 分算 | m法 | 80.00 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 4 |
| --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 内撑 | 2.500 | 2.500 | --- | --- | --- |
| 2 | 内撑 | 2.500 | 6.000 | --- | --- | --- |
| 3 | 内撑 | 2.500 | 6.000 | --- | --- | --- |
| 4 | 内撑 | 2.500 | 2.000 | --- | --- | --- |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 350.00 | 520.79 | --- | 2～ | --- | 3385.00 | 1.00 |
| 2 | 650.00 | 911.96 | --- | 4～12 | --- | 5928.00 | 1.00 |
| 3 | 750.00 | 911.96 | --- | 6～10 | --- | 5928.00 | 1.00 |
| 4 | 0.00 | 911.96 | --- | 9～ | --- | 5928.00 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

弹性法土压力模型:		经典法土压力模型:

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 杂填土 | 合算 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 卵石 | 合算 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 6 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 7 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 8 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 3.000 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.内撑 |
| 3 | 开挖 | 9.000 | --- |
| 4 | 加撑 | --- | 2.内撑 |
| 5 | 开挖 | 15.000 | --- |
| 6 | 加撑 | --- | 3.内撑 |
| 7 | 开挖 | 20.684 | --- |
| 8 | 刚性铰 | 19.824 | --- |
| 9 | 加撑 | --- | 4.内撑 |
| 10 | 拆撑 | --- | 3.内撑 |
| 11 | 刚性铰 | 10.349 | --- |
| 12 | 拆撑 | --- | 2.内撑 |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB400 | 6E25 |
| As2 | HRB400 | 8E25 |
| As3 | HPB300 | d12@100 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 截面参数 ]

| 桩是否均匀配筋 | 是 |
| --- | --- |
| 混凝土保护层厚度(mm) | 50 |
| 桩的纵筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋级别 | HPB300 |
| 桩的螺旋箍筋间距(mm) | 100 |
| 弯矩折减系数 | 0.85 |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |
| 配筋分段数 | 一段 |
| 各分段长度(m) | 27.28 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 1022.89 | 1208.86 | 1195.50 | 1195.50 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 1070.14 | 7595.17 | 1250.73 | 1250.73 |
|  | 最大剪力(kN) | 820.37 | 1292.63 | 1128.01 | 1128.01 |

| 段 | 选筋类型 | 级别 | 钢筋 | 实配[计算]面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 实配值 | (mm2或mm2/m) |
| 1 | 纵筋 | HRB400 | 23E28 | 14162[8988] |
|  | 箍筋 | HPB300 | d14@100 | 3079[1960] |
| 加强箍筋 |  | HRB400 | E22@2000 | 380 |

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks = 1.647 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

深度39.000处，验算抗隆起：

Ks = 2.677 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固深度计算 ]

----------------------------------------------------------------------

嵌固深度计算参数：

| 嵌固深度是否考虑内支撑作用 | ㄨ |
| --- | --- |
| 是否考虑坑底隆起稳定性 | √ |
| 是否考虑最下层支点为轴心的圆弧稳定性 | √ |

嵌固深度计算过程：

1) 嵌固深度构造要求：

依据《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012,

嵌固深度对于多支点支护结构ld不宜小于0.2h。

嵌固深度构造长度ld：4.137m。

2) 嵌固深度满足坑底抗隆起要求：

符合坑底抗隆起的嵌固深度ld = 8.100m

ld采用值=8.600m。

标准段

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 一级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.10 |
| 基坑深度H(m) | 20.684 |
| 嵌固深度(m) | 8.600 |
| 桩顶标高(m) | -2.000 |
| 桩材料类型 | 钢筋混凝土 |
| 混凝土强度等级 | C30 |
| 桩截面类型 | 圆形 |
| └桩直径(m) | 1.000 |
| 桩间距(m) | 1.800 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.000 |
| ├冠梁高度(m) | 1.000 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 15.000 |
| 放坡级数 | 0 |
| 超载个数 | 2 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 20.000 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 50.000 | 0.000 | 10.000 | 3.000 | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 水平力 | 作用类型 | 水平力值 | 作用深度 | 是否参与 | 是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kN) | (m) | 倾覆稳定 | 整体稳定 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 11 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 22.000 | 外侧水位深度(m) | 22.000 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | ㄨ | 弹性法计算方法 | m法 |
| 基坑外侧土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 粘聚力 | 内摩擦角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) |
| 1 | 杂填土 | 1.80 | 17.0 | --- | 0.10 | 8.00 |
| 2 | 卵石 | 11.60 | 21.0 | --- | 0.10 | 40.00 |
| 3 | 卵石 | 5.00 | 21.5 | --- | 0.10 | 42.00 |
| 4 | 粘性土 | 1.60 | 20.2 | --- | 29.00 | 15.00 |
| 5 | 卵石 | 1.70 | 21.5 | --- | 0.10 | 42.00 |
| 6 | 粘性土 | 5.10 | 19.9 | 9.9 | 26.00 | 16.00 |
| 7 | 卵石 | 1.50 | 21.5 | 11.5 | --- | --- |
| 8 | 粘性土 | 1.30 | 19.9 | 9.9 | --- | --- |
| 9 | 卵石 | 1.80 | 21.5 | 11.5 | --- | --- |
| 10 | 粘性土 | 6.00 | 19.9 | 9.9 | --- | --- |
| 11 | 粘性土 | 18.80 | 20.2 | 10.2 | --- | --- |

| 层号 | 与锚固体摩 | 粘聚力 | 内摩擦角 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 抗剪强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 擦阻力(kPa) | 水下(kPa) | 水下(度) |  |  |  | (kPa) |
| 1 | 0.1 | --- | --- | --- | m法 | 0.49 | --- |
| 2 | 140.0 | --- | --- | --- | m法 | 140.00 | --- |
| 3 | 150.0 | --- | --- | --- | m法 | 160.00 | --- |
| 4 | 75.0 | --- | --- | --- | m法 | 65.00 | --- |
| 5 | 150.0 | --- | --- | --- | m法 | 160.00 | --- |
| 6 | 80.0 | 26.00 | 16.00 | 分算 | m法 | 75.00 | --- |
| 7 | 160.0 | 0.00 | 43.00 | 分算 | m法 | 180.00 | --- |
| 8 | 80.0 | 26.00 | 16.00 | 分算 | m法 | 75.00 | --- |
| 9 | 160.0 | 0.00 | 43.00 | 分算 | m法 | 180.00 | --- |
| 10 | 80.0 | 26.00 | 16.00 | 分算 | m法 | 75.00 | --- |
| 11 | 80.0 | 26.00 | 18.00 | 分算 | m法 | 80.00 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 4 |
| --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 内撑 | 6.000 | 2.500 | --- | --- | --- |
| 2 | 内撑 | 3.000 | 6.000 | --- | --- | --- |
| 3 | 内撑 | 3.000 | 6.000 | --- | --- | --- |
| 4 | 内撑 | 3.000 | 2.000 | --- | --- | --- |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 350.00 | 401.30 | --- | 2～ | --- | 3385.00 | 1.00 |
| 2 | 650.00 | 702.72 | --- | 4～12 | --- | 5928.00 | 1.00 |
| 3 | 750.00 | 702.72 | --- | 6～10 | --- | 5928.00 | 1.00 |
| 4 | 0.00 | 702.72 | --- | 9～ | --- | 5928.00 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

弹性法土压力模型:		经典法土压力模型:

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 杂填土 | 合算 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 卵石 | 合算 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 卵石 | 合算 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 6 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 7 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 8 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 9 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 10 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 11 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 3.000 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.内撑 |
| 3 | 开挖 | 9.000 | --- |
| 4 | 加撑 | --- | 2.内撑 |
| 5 | 开挖 | 15.000 | --- |
| 6 | 加撑 | --- | 3.内撑 |
| 7 | 开挖 | 20.684 | --- |
| 8 | 刚性铰 | 19.824 | --- |
| 9 | 加撑 | --- | 4.内撑 |
| 10 | 拆撑 | --- | 3.内撑 |
| 11 | 刚性铰 | 10.349 | --- |
| 12 | 拆撑 | --- | 2.内撑 |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB400 | 6E25 |
| As2 | HRB400 | 8E25 |
| As3 | HPB300 | d12@100 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 截面参数 ]

| 桩是否均匀配筋 | 是 |
| --- | --- |
| 混凝土保护层厚度(mm) | 50 |
| 桩的纵筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋级别 | HPB300 |
| 桩的螺旋箍筋间距(mm) | 100 |
| 弯矩折减系数 | 0.85 |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |
| 配筋分段数 | 一段 |
| 各分段长度(m) | 27.28 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 928.37 | 1557.36 | 1085.03 | 1085.03 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 889.65 | 8667.92 | 1039.78 | 1039.78 |
|  | 最大剪力(kN) | 746.34 | 1567.34 | 1026.22 | 1026.22 |

| 段 | 选筋类型 | 级别 | 钢筋 | 实配[计算]面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 实配值 | (mm2或mm2/m) |
| 1 | 纵筋 | HRB400 | 23E28 | 14162[7671] |
|  | 箍筋 | HPB300 | d14@100 | 3079[1489] |
| 加强箍筋 |  | HRB400 | E22@2000 | 380 |

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks = 1.603 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

深度29.600处，验算抗隆起：

Ks = 26.870 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

深度31.400处，验算抗隆起。

Ks = 1.777 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

深度37.400处，验算抗隆起。

Ks = 2.571 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固深度计算 ]

----------------------------------------------------------------------

嵌固深度计算参数：

| 嵌固深度是否考虑内支撑作用 | ㄨ |
| --- | --- |
| 是否考虑坑底隆起稳定性 | √ |
| 是否考虑最下层支点为轴心的圆弧稳定性 | √ |

嵌固深度计算过程：

1) 嵌固深度构造要求：

依据《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012,

嵌固深度对于多支点支护结构ld不宜小于0.2h。

嵌固深度构造长度ld：4.137m。

2) 嵌固深度满足坑底抗隆起要求：

符合坑底抗隆起的嵌固深度ld = 8.600m

满足以上要求的嵌固深度ld计算值=47.000m，

ld采用值=8.600m。

东端射流风机扩大段

----------------------------------------------------------------------

[ 支护方案 ]

----------------------------------------------------------------------

排桩支护

----------------------------------------------------------------------

[ 基本信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 规范与规程 | 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012 |
| --- | --- |
| 内力计算方法 | 增量法 |
| 支护结构安全等级 | 一级 |
| 支护结构重要性系数γ0 | 1.10 |
| 基坑深度H(m) | 20.684 |
| 嵌固深度(m) | 8.600 |
| 桩顶标高(m) | -2.000 |
| 桩材料类型 | 钢筋混凝土 |
| 混凝土强度等级 | C30 |
| 桩截面类型 | 圆形 |
| └桩直径(m) | 1.000 |
| 桩间距(m) | 1.800 |
| 有无冠梁 | 有 |
| ├冠梁宽度(m) | 1.000 |
| ├冠梁高度(m) | 1.000 |
| └水平侧向刚度(MN/m) | 15.000 |
| 放坡级数 | 0 |
| 超载个数 | 2 |
| 支护结构上的水平集中力 | 0 |

----------------------------------------------------------------------

[ 超载信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 超载 | 类型 | 超载值 | 作用深度 | 作用宽度 | 距坑边距 | 形式 | 长度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kPa,kN/m) | (m) | (m) | (m) |  | (m) |
| 1 |  | 20.000 | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 50.000 | 0.000 | 10.000 | 3.000 | --- | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 附加水平力信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 水平力 | 作用类型 | 水平力值 | 作用深度 | 是否参与 | 是否参与 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 |  | (kN) | (m) | 倾覆稳定 | 整体稳定 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 土层数 | 14 | 坑内加固土 | 否 |
| --- | --- | --- | --- |
| 内侧降水最终深度(m) | 22.000 | 外侧水位深度(m) | 22.000 |
| 内侧水位是否随开挖过程变化 | 否 | 内侧水位距开挖面距离(m) | --- |
| 弹性计算方法按土层指定 | ㄨ | 弹性法计算方法 | m法 |
| 基坑外侧土压力计算方法 | 主动 |  |  |

----------------------------------------------------------------------

[ 土层参数 ]

----------------------------------------------------------------------

| 层号 | 土类名称 | 层厚 | 重度 | 浮重度 | 粘聚力 | 内摩擦角 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m) | (kN/m3) | (kN/m3) | (kPa) | (度) |
| 1 | 杂填土 | 1.80 | 17.0 | --- | 0.10 | 8.00 |
| 2 | 素填土 | 1.40 | 16.5 | --- | 8.00 | 10.00 |
| 3 | 卵石 | 3.80 | 21.0 | --- | 0.10 | 40.00 |
| 4 | 粉土 | 0.70 | 19.0 | --- | 18.00 | 22.00 |
| 5 | 卵石 | 3.10 | 21.0 | --- | 0.10 | 40.00 |
| 6 | 粉土 | 0.50 | 19.0 | --- | 18.00 | 22.00 |
| 7 | 卵石 | 2.70 | 21.0 | --- | 0.10 | 40.00 |
| 8 | 卵石 | 13.20 | 21.5 | 11.5 | 0.10 | 42.00 |
| 9 | 粘性土 | 1.30 | 19.9 | 9.9 | --- | --- |
| 10 | 卵石 | 2.00 | 21.5 | 11.5 | --- | --- |
| 11 | 粘性土 | 1.60 | 19.9 | 9.9 | --- | --- |
| 12 | 卵石 | 4.80 | 21.5 | 11.5 | --- | --- |
| 13 | 粘性土 | 6.00 | 19.9 | 9.9 | --- | --- |
| 14 | 粘性土 | 18.80 | 20.2 | 10.2 | --- | --- |

| 层号 | 与锚固体摩 | 粘聚力 | 内摩擦角 | 水土 | 计算方法 | m,c,K值 | 抗剪强度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 擦阻力(kPa) | 水下(kPa) | 水下(度) |  |  |  | (kPa) |
| 1 | 0.1 | --- | --- | --- | m法 | 0.49 | --- |
| 2 | 0.1 | --- | --- | --- | m法 | 1.80 | --- |
| 3 | 140.0 | --- | --- | --- | m法 | 140.00 | --- |
| 4 | 65.0 | --- | --- | --- | m法 | 50.00 | --- |
| 5 | 140.0 | --- | --- | --- | m法 | 140.00 | --- |
| 6 | 65.0 | --- | --- | --- | m法 | 50.00 | --- |
| 7 | 140.0 | --- | --- | --- | m法 | 140.00 | --- |
| 8 | 150.0 | 0.10 | 42.00 | 分算 | m法 | 160.00 | --- |
| 9 | 80.0 | 26.00 | 16.00 | 分算 | m法 | 75.00 | --- |
| 10 | 160.0 | 0.00 | 43.00 | 分算 | m法 | 180.00 | --- |
| 11 | 80.0 | 26.00 | 16.00 | 分算 | m法 | 75.00 | --- |
| 12 | 160.0 | 0.00 | 43.00 | 分算 | m法 | 180.00 | --- |
| 13 | 80.0 | 26.00 | 16.00 | 分算 | m法 | 75.00 | --- |
| 14 | 80.0 | 26.00 | 18.00 | 分算 | m法 | 80.00 | --- |

----------------------------------------------------------------------

[ 支锚信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 支锚道数 | 4 |
| --- | --- |

| 支锚 | 支锚类型 | 水平间距 | 竖向间距 | 入射角 | 总长 | 锚固段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 |  | (m) | (m) | (°) | (m) | 长度(m) |
| 1 | 内撑 | 2.500 | 2.500 | --- | --- | --- |
| 2 | 内撑 | 2.500 | 6.000 | --- | --- | --- |
| 3 | 内撑 | 2.500 | 6.000 | --- | --- | --- |
| 4 | 内撑 | 2.500 | 2.000 | --- | --- | --- |

| 支锚 | 预加力 | 支锚刚度 | 锚固体 | 工况 | 锚固力 | 材料抗力 | 材料抗力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 道号 | (kN) | (MN/m) | 直径(mm) | 号 | 调整系数 | (kN) | 调整系数 |
| 1 | 350.00 | 520.79 | --- | 2～ | --- | 3385.00 | 1.00 |
| 2 | 650.00 | 911.96 | --- | 4～12 | --- | 5928.00 | 1.00 |
| 3 | 750.00 | 911.96 | --- | 6～10 | --- | 5928.00 | 1.00 |
| 4 | 0.00 | 911.96 | --- | 9～ | --- | 5928.00 | 1.00 |

----------------------------------------------------------------------

[ 土压力模型及系数调整 ]

----------------------------------------------------------------------

弹性法土压力模型:		经典法土压力模型:

| 层号 | 土类 | 水土 | 水压力 | 外侧土压力 | 外侧土压力 | 内侧土压力 | 内侧土压力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 名称 |  | 调整系数 | 调整系数1 | 调整系数2 | 调整系数 | 最大值(kPa) |
| 1 | 杂填土 | 合算 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 2 | 素填土 | 合算 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 3 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 4 | 粉土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 5 | 卵石 | 合算 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 6 | 粉土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 7 | 卵石 | 合算 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 8 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 9 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 10 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 11 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 12 | 卵石 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 13 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |
| 14 | 粘性土 | 分算 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 10000.000 |

----------------------------------------------------------------------

[ 工况信息 ]

----------------------------------------------------------------------

| 工况 | 工况 | 深度 | 支锚 |
| --- | --- | --- | --- |
| 号 | 类型 | (m) | 道号 |
| 1 | 开挖 | 3.000 | --- |
| 2 | 加撑 | --- | 1.内撑 |
| 3 | 开挖 | 9.000 | --- |
| 4 | 加撑 | --- | 2.内撑 |
| 5 | 开挖 | 15.000 | --- |
| 6 | 加撑 | --- | 3.内撑 |
| 7 | 开挖 | 20.684 | --- |
| 8 | 刚性铰 | 19.824 | --- |
| 9 | 加撑 | --- | 4.内撑 |
| 10 | 拆撑 | --- | 3.内撑 |
| 11 | 刚性铰 | 10.349 | --- |
| 12 | 拆撑 | --- | 2.内撑 |

----------------------------------------------------------------------

[ 设计结果 ]

----------------------------------------------------------------------

[ 结构计算 ]

----------------------------------------------------------------------

各工况：

内力位移包络图：

地表沉降图：

----------------------------------------------------------------------

[ 冠梁选筋结果 ]

----------------------------------------------------------------------

|  | 钢筋级别 | 选筋 |
| --- | --- | --- |
| As1 | HRB400 | 6E25 |
| As2 | HRB400 | 8E25 |
| As3 | HPB300 | d12@100 |

----------------------------------------------------------------------

[ 截面计算 ]

----------------------------------------------------------------------

钢筋类型对应关系：d-HPB300,D-HRB335,E-HRB400,F-RRB400,G-HRB500,P-HRBF335,Q-HRBF400,R-HRBF500

[ 截面参数 ]

| 桩是否均匀配筋 | 是 |
| --- | --- |
| 混凝土保护层厚度(mm) | 50 |
| 桩的纵筋级别 | HRB400 |
| 桩的螺旋箍筋级别 | HPB300 |
| 桩的螺旋箍筋间距(mm) | 100 |
| 弯矩折减系数 | 0.85 |
| 剪力折减系数 | 1.00 |
| 荷载分项系数 | 1.25 |
| 配筋分段数 | 一段 |
| 各分段长度(m) | 27.28 |

[ 内力取值 ]

| 段 | 内力类型 | 弹性法 | 经典法 | 内力 | 内力 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  | 计算值 | 计算值 | 设计值 | 实用值 |
|  | 基坑内侧最大弯矩(kN.m) | 964.32 | 1117.59 | 1127.05 | 1127.05 |
| 1 | 基坑外侧最大弯矩(kN.m) | 830.99 | 969.73 | 971.22 | 971.22 |
|  | 最大剪力(kN) | 753.46 | 524.83 | 1036.00 | 1036.00 |

| 段 | 选筋类型 | 级别 | 钢筋 | 实配[计算]面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  | 实配值 | (mm2或mm2/m) |
| 1 | 纵筋 | HRB400 | 23E28 | 14162[8002] |
|  | 箍筋 | HPB300 | d14@100 | 3079[1534] |
| 加强箍筋 |  | HRB400 | E22@2000 | 380 |

----------------------------------------------------------------------

[ 抗隆起验算 ]

----------------------------------------------------------------------

1) 从支护底部开始，逐层验算抗隆起稳定性，结果如下：

支护底部，验算抗隆起：

Ks = 27.299 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

深度30.500处，验算抗隆起：

Ks = 2.129 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

深度32.100处，验算抗隆起。

Ks = 23.392 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

深度36.900处，验算抗隆起。

Ks = 2.681 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

深度42.900处，验算抗隆起。

Ks = 2.894 ≥ 1.600，抗隆起稳定性满足。

----------------------------------------------------------------------

[ 嵌固深度计算 ]

----------------------------------------------------------------------

嵌固深度计算参数：

| 嵌固深度是否考虑内支撑作用 | ㄨ |
| --- | --- |
| 是否考虑坑底隆起稳定性 | √ |
| 是否考虑最下层支点为轴心的圆弧稳定性 | √ |

嵌固深度计算过程：

1) 嵌固深度构造要求：

依据《建筑基坑支护技术规程》 JGJ 120-2012,

嵌固深度对于多支点支护结构ld不宜小于0.2h。

嵌固深度构造长度ld：4.137m。

2) 嵌固深度满足坑底抗隆起要求：

符合坑底抗隆起的嵌固深度ld = 0.500m

ld采用值=8.600m。

内支撑系统的计算

钢支撑强度和稳定性验算

标准段支撑计算

| 支撑道数 | 规格 | 轴力计算标准值（KN） |
| --- | --- | --- |
| 1 | φ609，t=12 | 902 |
| 2 | φ800，t=16 | 2038 |
| 3 | φ800，t=16 | 2313 |
| 4 | φ800，t=16 | 1970 |

1、φ609钢支撑 t=12 强度和稳定性验算

2、φ800钢支撑 t=16 强度和稳定性验算

斜撑段支撑计算

| 支撑道数 | 规格 | 轴力计算标准值（KN） |
| --- | --- | --- |
| 1 | φ609，t=12 | 763 |
| 2 | φ800，t=16 | 2196 |
| 3 | φ800，t=16 | 1946 |
| 4 | φ800，t=16 | 1814 |

1、φ609钢支撑 t=12 强度和稳定性验算

2、φ800钢支撑 t=16 强度和稳定性验算

冠梁与钢围檩计算

冠梁计算

1）桩墙顶部应设置钢筋混凝土冠梁。冠梁宽度不宜小于桩径或地下墙厚度；冠梁高度不宜小于桩径或地下连续墙厚度的0.6倍，且不宜小于600mm；

2）冠梁应按实际受力配筋，且两侧纵向钢筋最小配筋率应不小于构造配筋率。当冠梁兼做抗浮压顶梁时应进行强度验算，并应满足裂缝宽度及耐久性要求，构件最大裂缝宽度限值宜取0.3mm。

作用于腰梁上与支撑轴力平衡的均布反力

冠梁验算简化模型

简化依据：根据冠梁为静力平衡结构可知，作用与冠梁上的轴力与冠梁受到的反力为平面平衡力系。

取五跨进行计算，支撑间距为6m，均布荷载为220kN/m。

截面最大弯距设计值M=1/8×220×6×6=995kNm。

截面最大剪力设计值Q=1/2×220×6=660kN。

冠梁截面为1000×1000mm：

强度计算需要纵筋：As=2963mm2，实配825（3925mm2，ρ=0.39%），配筋满足。

抗剪能力为663kN<3468kN，配置箍筋φ12@100。

钢围檩计算

临时立柱计算

主要设计参数

A．临时立柱桩径1m，深入到基坑底下6m；

B．钢管φ609，t=12mm；钢管φ800，t=16mm；

C．纵向联系梁为2x40a槽钢；

D．两个临时立柱之间的横撑数目：4根钢管撑；

E．横撑规格：钢管撑：φ609，t=12，1道；φ800，t=16，3道；

具体见相应设计图纸。

临时立柱荷载计算

临时立柱按照轴心构件计算，轴力设计值按照下列经验公式确定：

Nz=Nzl+

式中：

Nzl—水平支撑及纵向联系梁自重产生的轴力设计值；

Ni—第i层交汇与本立柱的最大支撑轴力设计值；

n—支撑层数。

A．支撑自重产生向下的轴力：

按照每个临时立柱对应的支撑长度为26.7m。

N1=（1.77×1+3.09×3）×26.7=295KN

B．横向槽钢自重产生向下的轴力：

两个临时立柱之间横向槽钢长度按照设计中最大6.5m计算，考虑其他焊接零件，乘以1.5系数

N2=4×6.5×0.34×1.5=13KN

C．支撑轴力产生的向下轴力：

第一道支撑最大轴力：1240KN；

第二道支撑最大轴力：2802KN

第三道支撑最大轴力：3180KN

第四道支撑最大轴力：2709KN

N3=（1240+2802+3180+2709）×0.1=993KN

Nz =1.1×1.25×（N1+N2）+N3=1417KN

临时立柱桩基计算

临时立柱桩基础原设计长6m，深入含卵石粉质粘土⑨4层，桩基底位于卵石粉质粘土⑨4层。由勘察资料显示，⑨4层桩极限端阻力标准值为1200Kpa，极限侧阻力标准值为80Kpa。

A．桩侧壁摩阻力设计值：

QSK=u∑qsiklsi

=π×1×80×8.6=2160KN

u----桩身周长

li-----桩穿越第i层土的厚度

qsik----当层侧阻力特征值

B．桩端阻力设计值：

Qpk=qpkAp =1200×π×0.5×0.5=942KN

Ap----桩底面积

所以对于桩：

R=Quk/2 =（QSK+Qpk）/2 =1551KN

由以上计算可知，Nz =1417KN＜R=1551KN，满足要求。

配筋计算：As≥N/fy=1539×1000/360=4275m2，实配钢筋23C28mm三级钢筋。

临时立柱格构柱计算

-----------------------------------------------------------------------

1 输入数据

1.1 基本输入数据

构件材料特性

材料名称:Q235

构件截面的最大厚度:14.00(mm)

设计强度:215.00(N/mm2)

屈服强度:235.00(N/mm2)

截面特性

截面名称:角钢组合矩形截面(GB9787-88):xh=L160X14(型号)

角钢型号:L160X14 (型号)

截面宽度[100≤w≤600]:400 (mm)

缀件类型:方钢缀板

构件高度:8.000(m)

容许强度安全系数:1.00

容许稳定性安全系数:1.00

1.2 荷载信息

恒载分项系数:1.00

活载分项系数:1.00

活载调整系数:1.00

是否考虑自重:考虑

轴向恒载标准值: 1551.000(kN)

轴向活载标准值:    0.000(kN)

偏 心 距Ex:  4.0(cm)

偏 心 距Ey:  4.0(cm)

1.3 连接信息

连接方式:普通连接

截面是否被削弱:否

1.4 端部约束信息

X-Z平面内顶部约束类型:简支

X-Z平面内底部约束类型:固定

X-Z平面内计算长度系数:0.80

Y-Z平面内顶部约束类型:简支

Y-Z平面内底部约束类型:固定

Y-Z平面内计算长度系数:0.80

2 中间结果

2.1 截面几何特性

面积:173.20(cm2)

惯性矩Ix:45965.97(cm4)

抵抗矩Wx:2298.30(cm3)

回转半径ix:16.29(cm)

惯性矩Iy:45965.97(cm4)

抵抗矩Wy:2298.30(cm3)

回转半径iy:16.29(cm)

塑性发展系数γx1:1.00

塑性发展系数γy1:1.00

塑性发展系数γx2:1.00

塑性发展系数γy2:1.00

分肢的Ix:1048.36(cm4)

分肢的Iy:1048.36(cm4)

分肢的ix:4.92(cm)

分肢的iy:4.92(cm)

2.2 材料特性

抗拉强度:215.00(N/mm2)

抗压强度:215.00(N/mm2)

抗弯强度:215.00(N/mm2)

抗剪强度:125.00(N/mm2)

屈服强度:235.00(N/mm2)

密度:785.00(kg/m3)

2.3 稳定信息

绕X轴弯曲:

长细比:λx=42.14

轴心受压构件截面分类（按受压特性）: b类

轴心受压整体稳定系数: φx=0.890

均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数: φby=1.000

最小稳定性安全系数: 1.37

最大稳定性安全系数: 1.37

最小稳定性安全系数对应的截面到构件顶端的距离: 8.000(m)

最大稳定性安全系数对应的截面到构件顶端的距离: 0.000(m)

绕Y轴弯曲:

长细比:λy=42.14

轴心受压构件截面分类（按受压特性）: b类

轴心受压整体稳定系数: φy=0.890

均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数: φbx=1.000

最小稳定性安全系数: 1.37

最大稳定性安全系数: 1.37

最小稳定性安全系数对应的截面到构件顶端的距离: 8.000(m)

最大稳定性安全系数对应的截面到构件顶端的距离: 0.000(m)

2.4 强度信息

最大强度安全系数: 1.50

最小强度安全系数: 1.50

最大强度安全系数对应的截面到构件顶端的距离: 0.000(m)

最小强度安全系数对应的截面到构件顶端的距离: 8.000(m)

计算荷载: 1553.33kN

受力状态:双向受弯

最不利位置强度应力按《钢结构规范》公式(5.2.1)

2.5 缀件信息

缀件类型:方钢缀板

3 分析结果

构件安全状态: 稳定满足要求，强度满足要求。